Содержание.

| 1. | Перспективные показатели развития Новодеревянковского сельского поселения. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Характеристика Новодеревянковского сельского поселения. | 2 |
| 1.2. | Прогнозная численность (демографический прогноз). | 6 |
| 1.3. | Прогноз развития промышленности. | 8 |
| 1.4. | Прогноз развития застройки. | 11 |
| 1.5. | Прогноз изменения доходов населения. | 14 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы. | 15 |
| 2.1. | Перспективные показатели спроса на теплоснабжение. | 15 |
| 2.2. | Перспективные показатели спроса на электроэнергию. | 15 |
| 2.3. | Перспективные показатели спроса на газоснабжение. | 16 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. | 16 |
| 3.1. | Существующие состояние системы теплоснабжения. | 16 |
| 3.2. | Существующие состояние систем газоснабжения. | 21 |
| 3.3. | Существующие состояние системы электроснабжения. | 25 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации. | 37 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. | 37 |
| 5.1. | Критерии доступности для населения коммунальных услуг. | 37 |
| 5.2. | Показатели качества коммунальных ресурсов. | 38 |
| 5.3. | Показатели спроса на коммунальные ресурсы. | 39 |
| 5.4. | Показатели надежности систем ресурсоснабжения. | 40 |
| 6. | Общая программа проектов. | 43 |
| 7. | Финансовые потребности для реализации программы. | 42 |
| 8. | Организация реализации проекта. | 43 |

Перспективные показатели развития  Новодеревянковского сельского поселения.

1.1. Характеристика  Новодеревянковского сельского поселения.

Новодеревянковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Каневский район, который  расположен в северо-западной части Краснодарского края. Площадь района составляет     24 8703,4 га.

Численность постоянного населения Каневского района на 01.01.2009г. 104 927 человек, Новодеревянковского сельского поселения 7816 человека.

Площадь поселения – 364,5 кв. км. В состав поселения входят 6 населенных пунктов: административный центр – станица Новодеревянковская, хутора Албаши, Вольный, Ленинский, Приютный  и Раздольный.

На севере территория поселения граничит с Щербиновским, а на западе – с Ейским районами, на востоке с Новоминским и Стародеревянковским сельскими поселениями Каневского района, на юге – с Привольненским поселением.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с водными артериями. Сложившаяся планировочная структура представлена двумя типами систем расселения: агломерацией населенных пунктов (хутора Ленинский, Приютный и Вольный) и отдельно расположенными вдоль водных артерий ст. Новодеревянковской, х. Раздольный и х. Албаши.

Планировочная структура ст. Новодеревянковской представляет собой компактное образование регулярной застройки с прямоугольной сеткой улиц. Существующая жилая зона станицы располагается по обоим берегам р. Албаши и представлена жилыми домами усадебного типа. Основными архитектурно-планировочными осями являются ул. Ленина и ул. Мира. Общественный центр географически расположен в центре станицы. Композиция общественного центра сформирована зданиями культурно-бытового назначения: дом культуры, административные здания, магазины, рынок, почта, участковая больница, школа и детский сад. Архитектурную выразительность подчеркивает и дополняет парк культуры и отдыха. Производственная зона станицы представлена производственными территориями ОАО «Дружба» и ООО «Агрофирма «Приазовье», расположенными севернее и южнее жилых территорий населенного пункта.

Хутор Раздольный расположен в 8 км западнее ст. Новодеревянковской, на правом берегу болота Албаши в 500 метрах южнее автодороги «Новоминская-Ейск». Жилая застройка размещена вдоль основной улицы и представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Общественный центр  сформирован зданиями сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта, магазина товаров повседневного спроса. Производственная зона хутора представлена молочно-товарной фермой, размещенной севернее населенного пункта.

Хутор Албаши располагается в юго-западной части  поселения на берегу Албашинского лимана, в 10 км от ст. Новодеревянковской. Селитебная зона хутора включает жилую застройку и общественный центр. Жилая зона сформирована прямоугольными кварталами усадебной застройки. Центр населенного пункта представлен зданиями клуба, почты, магазина и фельдшерско-акушерского пункта. Композицию центра дополняют Успенская церковь, расположенная в сквере, и здание детского сада. Производственная зона представлена складскими территориями, мастерскими по ремонту техники и молочно-товарной фермой, расположенным в южной части населенного пункта.

Хутора Вольный, Ленинский и Приютный расположены в южной части поселения на расстоянии 13 км от ст. Новодеревянковской и 30 км от ст. Каневской. Эти населенные пункты представлены агломерацией вытянутой вдоль берега Сладкого лимана. Жилая застройка вытянута кварталами вдоль основной автодороги и представлена жилыми домами усадебного типа. Общественный центр сформирован на границе х. Ленинский и х. Приютный и представлен сельским клубом,  детским садом с начальной школой и фельдшерско-акушерским пунктом. Производственная зона представлена молочно-товарной фермой, расположенной в 700 метрах севернее х.Приютный.

Генеральным планом предусмотрены земельные участки под размещение инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке согласно приоритетам экономического развития

В качестве реализации перспективных направлений экономического развития генеральным планом Новодеревянковского сельского поселения предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий на проектируемой территории:

- в сфере  инженерной и транспортной инфраструктуры:

- строительство объездной автодороги ст. Новодеревянковская;

- организация транспортных связей «Новодеревянковская- Новощербиновская», «Албаши-Вольный»;

- строительство очистных сооружений канализации во всех населенных пунктах;

- в сфере производственной инфраструктуры:

- строительство и реконструкция животноводческих комплексов;

- строительство предприятий пищевой перерабатывающей промышленности;

- строительство АГЗС;

- строительство объектов придорожного сервиса;

- в сфере развития туризма — размещение рекреационных объектов на берегах Албашского лимана около х. Албаши и Горького лимана;

- в сфере социальной и коммунальной инфраструктуры:

- организация строительства общественных центров с размещением предприятий розничной торговли, общественного питания, коммунального обслуживания, зрелищно-развекательных учреждений и спортивных сооружений;

- строительство учреждений социальной инфраструктуры;

- в индивидуально-жилищном строительстве:

- проектирование новых жилых микрорайонов;

Генеральным планом предусмотрены соответствующие территории и земельные участки под строительство указанных объектов.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования  числится 36444,5 га земель, из них:

- земли населенных пунктов – 1486,6 га;

- земли  сельскохозяйственного назначения – 31289,6 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного спецназначения – 32,9 га;

- - земли лесного фонда – 601,4 га;

- земли водного фонда – 2353,7 га;

- земли запаса – 680,3 га.

Земель особо охраняемых территорий и объектов в границах Новодеревянковского сельского поселения нет.

Разница между площадью учтенных земель и площадью территории в границах муниципального образования складывается из не состоящих на кадастровом учете земель запаса.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных и производственных зон.

Планируемый перевод земель сельскохозяйственного назначения (77,8га) в земли промышленности, энергетики, транспорта для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры необходимо проводить постепенно по мере освоения территорий.

Для развития населенных пунктов данным генеральным планом определен перевод в земли населенных пунктов земель следующих категорий:

- земель промышленности, энергетики, транспорта – 2,7га;

- земель водного фонда – 1,8 га;

- земель сельхозназначения – 112,15 га

- земель запаса – 22,57 га.

1.2 Прогнозная численность (демографический прогноз).

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

В целом демографическая ситуация в Новодеревянковском сельском поселении повторяет краевые проблемы и обстановку большинства регионов. Характер рождаемости определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент семейности на территории центра сельского поселения составляет не более 2,9; по населенным пунктам, входящим в состав поселения, не более 2,3.

Наибольший прирост населения предполагается в ст. Новодеревянковской, который составит около 1,6 тыс. человек, что составляет 80% от общего прироста по поселению. Станица является административным центром, имеет возможность расширения границы населенного пункта, а также наиболее развитую инфраструктуру по сравнению с другими населенными пунктами. Прогнозная численность станицы составит 8,500 тыс. человек.К востоку от станицы в 10 км на озере Плесо-Круглое расположен х. Раздольный (153 чел.), в 14 км на Албашском лимане — х. Албаши (466 чел.). Развитие данных населенных пунктов определяется близким расположением к административному центру. Прогнозная численность населения х. Раздольный – 250 человек, х. Албаши – 550 человек.

Населенные пункты х. Вольный (28 чел.), х. Приютный (178 чел.), х. Ленинский (133 чел.) расположены на северном берегу лимана Сладкого соответственно в 16, 17 и 18 км от станицы.  Хутора Ленинский и Приютный фактически образуют единое территориальное образование, хутор Вольный расположен  от них на расстоянии 1 км. В целом, все 3 населенных пункта можно считать сельским агломерационным образованием. В связи с близким расположением к районному центру, наличием рядом с населенными пунктами животноводческого комплекса прогнозом предполагается увеличение общей численности рассматриваемых населенных пунктов до 550 человек, в том числе: х. Вольный – до 50 чел., х. Приютный – до 250 чел., х. Ленинский  – до 250 чел.

В целом, прогнозная численность Новодеревянковского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 9,850 тыс. человек (увеличение на 28,2% ).

Прогнозная оценка численности населения Новодеревянковского сельского поселения на расчетный срок генерального плана до 2030 года

| № пп | Наименование населенного пункта | Существующее положение, тыс.чел | Проект. на расчетный срок, тыс. чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Новодеревянковская | 6858 | 8500 |
| 2 | хутор Албаши | 466 | 550 |
| 3 | хутор Вольный | 28 | 50 |
| 4 | хутор Ленинский | 133 | 250 |
| 5 | хутор Приютный | 178 | 250 |
| 6 | хутор Раздольный | 153 | 250 |
|  | ВСЕГО | 7816 | 9850 |

1.3 Прогноз развития промышленности.

Экономические показатели и финансовые результаты предпринимательских структур нашли свое отражение в разделах по отраслям, так как на данном этапе все предприятия и организации преобразованы в частные формы собственности.

В разрезе основных отраслей экономики количество предприятий составляет:

- промышленность - 2 ед.;

- сельское хозяйство –23 ед.;

- розничная  торговля –  20 ед.

Кроме того, в различных видах деятельности работают  128 предпринимателей без образования юридического лица.

Перспективными отраслями экономики муниципального образования являются сельское хозяйство, розничная торговля. Новодеревянковское сельское поселение Каневского района – аграрно-промышленное поселение с высокоразвитой культурой земледелия, многоотраслевым животноводством, всеми видами переработки и внедрением новейших технологий.

Промышленность представлена переработкой сельскохозяйственного сырья. В поселении работает два предприятия по переработке семян  подсолнечника:  ООО «Албаш», ИП Кочарян.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс Новодеревянковского поселения включает 2 акционерных общества, 21 фермерское хозяйство, около 2 тысяч личных подсобных хозяйств.

В агропромышленном комплексе поселения занято 1,4 тыс. человек.

В поселении  имеется  29272  гектара сельскохозяйственных угодий, в том числе 28614 гектаров пашни. 21 тысяча гектаров – это коллективные хозяйства, 7 тысяч гектаров – крестьянские фермерские хозяйства.

По итогам развития отрасли за 2009 год развитие отрасли в целом имеет положительную динамику.

На полях поселения  выращивается более 30 видов различных сельскохозяйственных культур. Ведущее место принадлежит производству зерна и, прежде всего, озимой пшеницы и кукурузы.

Обеспечить реализацию прогнозных намерений предполагается за счет наращивания темпов производства во всех сельскохозяйственных отраслях и категориях производителей.

Растениеводство

Для обеспечения стабильности роста производства продукции растениеводства, предприятия поселения  внедряют высокопродуктивные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур. Основным условием и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Сохранение почвенного плодородия земель и его рациональное использование при хозяйственной деятельности имеет огромное значение, так как оно, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур.

Для расширения площади посевов перспективных, наиболее урожайных культур в с/х предприятиях ведется мониторинг результатов внедрения сортов и гибридов.

Животноводство

Поголовье КРС насчитывает порядка 7 тысяч 900 голов. Удой на фуражную корову составляет порядка 5 тысяч 600 килограммов, по району удой – 5 тысячи 400 килограммов. Валовое производство молока в поселении составляет 15 тысяч 132 тонн.

Морально и физически устаревшее технологическое оборудование молочно-товарных ферм ведет к росту затрат на производство единицы продукции, в том числе затрат труда.

Однако в целом в животноводстве вводятся современные технологии. Высокими темпами повышается продуктивность скота и сохранность молодняка.

Планомерно проводится работа по замене дойного стада на высокопродуктивные породы. В животноводстве также ожидается увеличение объемов производства продукции за  счет выращивания более продуктивных пород КРС и внедрения новых технологий продуктивности коров.

Агропромышленный комплекс поселения в последние годы функционирует в достаточно сложных экономических и финансовых условиях, связанных с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Сдерживающими факторами развития отрасли являются:

-	значительный износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах района;

-	недостаток высококвалифицированных кадров;

- высокий уровень цен на новую технику;

- высокие ставки налогообложения и кредитов;

- наличие большого количества посредников на пути от производителя продукции до конечного потребителя;

- огромный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители.

Розничная торговля

Сфера розничных торговых предприятий поселения представлена 6 магазинами Новодеревянковского сельпо. В последние годы наблюдается положительная тенденция роста объема розничной торговли.

Увеличению оборота розничной торговли способствуют такие факторы, как введение в эксплуатацию новых объектов розничной торговли, повышение качества торгового обслуживания населения.

В сфере  торговли занято порядка 250 человек.

Малое  предпринимательство

Планомерное увеличение количества малых предприятий способствует увеличению занятости трудоспособного населения в поселении  в сфере малого предпринимательства.

Наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий является сфера розничной торговли, затем сельскохозяйственная сфера.

В сфере деятельности субъектов малого бизнеса (индивидуальные предприниматели без образования юридического лица) заняты сельским хозяйством, обрабатывающим производством (переработка сельхозпродукции), розничной торговлей,  оказанием прочих социально значимых услуг.

1.4 Прогноз развития застройки

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории генеральным планом предлагается сохранение жилой зоны низкоплотной усадебной застройки с плотностью населения 15-25 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,09 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В данном проекте был произведен расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту с учетом расселения на частично освоенных жилых территориях.  Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 446,7 га, планируемое увеличение составит 97,7 га.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в таблице.

Расчет потребности жилых территорий

| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (чел) |  | Площадь жилых территорий, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | на расч. срок | сущ. | на расч. срок |
| 1 | станица Новодеревянковская | 6858 | 8500 | 138,7 | 218,0 |
| 2 | хутор Албаши | 466 | 550 | 87,1 | 92,8 |
| 3 | хутор Вольный | 28 | 50 | 9,1 | 13,0 |
| 4 | хутор Ленинский | 133 | 250 | 32,5 | 34,5 |
| 5 | хутор Приютный | 178 | 250 | 30,9 | 30,9 |
| 6 | хутор Раздольный | 153 | 250 | 50,7 | 57,5 |
|  | Всего | 7816 | 9850 | 349,0 | 446,7 |

Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории для жилых зон общей площадью 311,2 га.

Таким образом, генеральным планом запланировано развитие жилой зоны населенных пунктов Новодеревянковского сельского поселения, в том числе:

- ст. Новодеревянковской – преимущественно в восточном направлении, а также в северо-западном и юго-западном направлении;

- х. Албаши  – в западном направлении от существующей застройки;

- х. Вольный – в западном направлении, а также зарезервированы территории в восточном направлении вдоль Сладкого лимана до границы поселения;

- х. Приютный – только на неосвоенных территориях внутри существующей жилой зоны ввиду территориальной ограниченности для развития;

- х. Ленинский – в северо-восточном направлении от существующей застройки;

- х. Раздольный – на неосвоенных территориях внутри населенного пункта.

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Новодеревянковском сельском поселении активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счет государственного и краевого бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоев населения - одна из важнейших социальных задач . Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

1.5.Прогноз изменения доходов населения.

Под доходами населения понимается сумма денежных средств и материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за определённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура потребления населения прямо зависит от размера дохода.

Если говорить об обществе в целом, то его доход следует рассматривать как валовой внутренний продукт или как сумму доходов всех экономических субъектов, который также представляет собой стоимость и измеряемую ею часть продукта, произведенного за определенный период времени. Доход индивидуума, домашнего хозяйства, социальной группы – это часть и соответствующая ей стоимость произведенного продукта, которая получается в результате их экономической деятельности. Распределению потребительских благ и предметов потребления, как правило, предшествует распределение доходов. Свою долю валового продукта, идущую на удовлетворение личных потребностей, население получает первоначально в виде доходов. Полученные доходы используются далее для приобретения необходимых товаров и услуг. Таким образом, уровень доходов имеет большое значение, так как именно он определяет уровень потребления.

Доходы населения не только определяют его материальное положение, но и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики и экономических отношений в обществе. Доходы характеризуются уровнем, составом и структурой, динамикой, соотношением с расходами, дифференциацией по различным слоям и группам населения.

В последние годы в экономике поселения наблюдается сравнительно устойчивые темпы развития. Положительная динамика изменения доходов населения обуславливается увеличением рабочих мест в поселении, увеличением количества выпускаемой продукции на предприятиях, развития личного подсобного хозяйства. В связи с этими факторами возрастает уровень доходности и благосостояния населения Новодеревянковского сельского поселения.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

2.1 Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.

В перспективе объемы потребляемого теплоснабжения будут оставаться на данном уровне потребления  в связи с увеличение устройств индивидуального отопления. Объекты, получающие в данное время услуги по теплоснабжению в увеличение объемов не нуждаются.  Следовательно, программой необходимо предусмотреть реконструкцию существующей котельной и теплотрасс в Новодеревянковском сельском поселении.

2.2 Перспективные показатели спроса на электроэнергию.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий. Следовательно, в Новодеревянковском сельском поселении ежегодно будет увеличиваться спрос на электроэнергию.

2.3 Перспективные показатели спроса на газоснабжение.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с увеличением мощностей действующих предприятий, с увеличением потребления природного газа в существующей индивидуальной жилой застройке и вновь присоединяемыми нагрузками.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется исходя из сценарных условий социально-экономического развития Новодеревянковского сельского поселения, а также на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия настоящей программы ежегодно будет расти в связи со строительством многоквартирных и частных жилых домов с индивидуальным отоплением.

3.   Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры.

3.1. Существующие состояние системы теплоснабжения.

Новодеревянковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Каневский район, который  расположен в северо-западной части Краснодарского края. Площадь района составляет     24 8703,4 га.

Численность постоянного населения Каневского района на 01.01.2009г. 104 927 человек, Новодеревянковского сельского поселения 7816 человека.

Площадь поселения – 364,5 кв. км. В состав поселения входят 6 населенных пунктов: административный центр – станица Новодеревянковская, хутора Албаши, Вольный, Ленинский, Приютный  и Раздольный.

Теплоснабжение Муниципального Образования Новодеревянковского сельского поселения осуществляется децентрализованно от 4-х котельных.

Характеристика котельных приведена в таблице № 3.1.1

Таблица № 3.1.1

| Наименование | Мощность проектная/фактич Каждого головного сооружения, Гкал/ч | Потребители: населенные пункты, пром. и с/х обьекты | Техн. состояние год стр-ва остаточный ресурс оборудования | Возможность расширения (макс.нагр) реконстр. Или стр-во нового объекта | Место Расположе-ния и ведомствен-ная принадлеж-ность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СШ №44, ул.Щербины.9 | 0,292/0,258 | Бюджет | 1998 | ___ | Новодеревян-ковсое сельское поселение МУП «Тепловые сети» |
| СШ №43, ул.Ленина,92 | 0,346/0,164 | Бюджет | 1999 | ___ | Новодеревян-ковсое сельское поселение МУП «Тепловые сети» |
| ДДУ №7, ул.Калинина,55 | 0,132/0,085 | Бюджет | 1999 | ___ | Новодеревян-ковсое сельское поселение МУП «Тепловые сети» |
| Новод.уч.б-ца, ул.Больничная,118 | 0,35/0,093 | Бюджет | 2000 | ___ | Новодеревян-ковсое сельское поселение МУП «Тепловые сети» |

Основной производитель тепловой энергии Новодеревянковского сельского  поселения осуществляет эксплуатацию 4 котельных, а также обслуживает и  производит ремонт котельных и тепловых сетей. Суммарная установленная  мощность котельных на 2014 год составляет 1,12 Гкал/час. Суммарная  протяжённость тепловых сетей  0,932 км.

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных 95/70оС. Для  котельных Новодеревянковского сельского поселения основным видом  используемого топлива является природный газ.

Общая протяженность тепловых сетей 0,932 км, диаметром от 25 до 150 мм.

Тепловые сети двух трубные тупиковые. Прокладка трубопроводов тепловых  сетей составляет: надземная 90% от общей протяженности и подземная 10%.

Изоляция реконструированных трубопроводов – минеральная вата. Износ  трубопровода составляет 61,5%, от общей протяженности сетей.

Баланс мощности и ресурса системы теплоснабжения отражается в ежегодных  Топливных энергетических балансах.

Дефицит располагаемой тепловой мощности котельных по заключенным  договорам отсутствует, резерв составляет 0 Гкал/час.

Доля объема тепловой энергии счета за которую составляют по показаниям  приборов учета 0 %.У остальных потребителей приборы учета тепловой энергии  отсутствуют. Причина заключается в достаточно высокой цене приборов учета  тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их  использованию среди населения, а также недостатку средств в бюджете для  обеспечения данными приборами организаций.

Суммарная установленная мощность котлов составляет 1,12 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов типа КЧМ составляет 25лет.

Расчётный срок службы водогрейных стальных котлов, типа Дакон, Прексал, КС-1, и другие составляет 15 лет (расчётный срок службы котлов приведён  согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное   обследование технического состояния основных элементов работающих под    давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.)                                                                                                                                                                       В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и    условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или    необходимость демонтажа котлов. Техническое состояние котельных  расположенных на территории Новодеревянковского сельского поселения      показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации до  10 лет составляет 100 %. Общий уровень износа котлов более 57 %. И  котельного оборудования 57%.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять  реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет  80- 100%. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных  необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование .

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

3.2.  Существующее состояние системы газоснабжения.

Система газоснабжения Новодеревянковского сельского поселения начала развиваться с 1998 года и на сегодняшний день  газораспределительные сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Перспективные показатели спроса на газоснабжение Новодеревянковского сельского поселения исходя из анализа прошедшего 2014 года порядка 3-5 абонентов в год.

Исходя из расчета максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2035г., необходима реконструкция старых и строительство новых газораспределительных пунктов. Сейчас в составе системы газоснабжения          1 ГРП, 1 ГСГО,12 ШРП,12 ГРШП.

Характеристики существующих газораспределительных пунктов см. таблицу № 3.2.1.

Таблица№3.2.1

| Наименование | Мощность проектная/ фактическая каждого головного сооружения | Потребители газа: (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Технич. состояние (год стр-ва) (остаточный ресурс оборудования) | Возмож- ность расшире- ния (макс. нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРП №1 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 1995 |  | ул. Калинина,64 АО"Каневскаярайгаз" |
| ГСГО №3 | 5600 | население ст. Новодеревянковская | 2002 |  | ул. Больничная,28 АО "Каневскаярайгаз" |
| ШРП №4 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 1999 |  | ул. Калинина,104а-ул. Пластуновская АО"Каневскаярайгаз" |
| ШРП №7 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 1996 |  | Переулок №1,136 АО"Каневскаярайгаз" |
| ГРПШ-10 №25 | 40 | население ст. Новодеревянковская | 2003 |  | ул. Больничная,28 АО "Каневскаярайгаз" |
| ШРП №5 | 5600 | население ст. Новодеревянковская | 2008 |  | ул.Донская АО"Каневскаярайгаз" |
| ШРП №10 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 2006 |  | ул. Калинина,83 АО"Каневскаярайгаз" |
| ШРП №9 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 2005 |  | ул. Больничная,49 АО "Каневскаярайгаз" |
| ШРП №8 | 1200 | население ст. Новодеревянковская | 1996 |  | ул. Заречная,51 АО "Каневскаярайгаз" |
| ГРПШ-10 №21 | 40 | население ст. Новодеревянковская | 1999 |  | ул. Калинина,98а АО"Каневскаярайгаз" |
| ГРПШ-10 №23 | 40 | население ст. Новодеревянковская | 1999 |  | ул. Калинина,95 АО"Каневскаярайгаз" |
| ГРПШ-10 №24 | 40 | население ст. Новодеревянковская | 2000 |  | ул. Калинина,91а АО"Каневскаярайгаз" |
| ГРПШ-10 №22 | 40 | население ст. Новодеревянковская | 1998 |  | ул. Калинина,96а АО"Каневскаярайгаз" |
| ШРП №2 | 1200 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ОАО «Дружба» | 1999 |  | Бригада №5 ОАО «Дружба» |
| ШРП №11 | 600 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ОАО «Дружба» | 2002 |  | Бригада №8 ОАО «Дружба» |
| ШРП №12 | 5600 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ОАО «Дружба» | 2003 |  | Промзона ОАО «Дружба» |
| ШРП №13 | 50 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ООО «ПКФ КНК» | 2002 |  | ул. Мира,83 ООО «ПКФ КНК» |
| ШРП №14 | 600 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ИП Богдана И. | 2007 |  | ул.Базарная площадь,5 ИП Богдана И. |
| ШРП №15 | 600 | промпредприятие ст. Новодеревянковская | 2009 |  | ул.Мира ООО «Досуг» |
| ГРПШ-14 №1 | 600 | население х. Албаши | 2007 |  | ул.Рабочая Управление имущественных отношений администрации МО Каневской район |
| ГРПШ-14 №2 | 600 | население х. Албаши | 2011 |  | ул.Красная Казна МО Каневской район |
| ГРПШ | 10 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ОАО «Дружба» | 2014 |  | Промзона ОАО «Дружба» |
| ГРПШ | 10 | промпредприятие ст. Новодеревянковская ОАО «Дружба» | 2015 |  | Промзона ОАО «Дружба» |
| ГРПШ | 1800 | ст. Новодеревянковская | 2013 |  | Администрация Новодесевянковского сельского поселения |
| ГРПШ-14 №1 | 600 | население х. Вольный | 2007 |  | ул.Кондруцкого Управление имущественных отношений администрации МО Каневской район |
| ГРПШ-14 №1 | 600 | население х. Приютный | 2007 |  | Управление имущественных отношений администрации МО Каневской район |
| ГРПШ-14 №2 | 600 | население х.Приютный | 2011 |  | Казна МО Каневской район |

Инвестиционные проекты по развитию (модернизации) источников газоснабжения, сетей газоснабжения в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности газо-снабжения и  снижения  потерь включают в себя  строительство новых газопроводов низкого давления (закольцовка) по ул. Шевченко и ул. Восточная в ст.Новодеревянковская.

Характеристики существующих сетей см. таблицу № 3.2.2.

Таблица№3.2.2

| Рабочее давление | Диаметр | Пртяженность сетей,км (существующие) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| до 0,003 МПа | Ø32 мм | 1,49 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø40мм | 0,59 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø57мм | 1,19 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø76мм | 2,38 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø89мм | 32,859 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø100мм | 7,043 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø159мм | 1,169 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø219мм | 0,028 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,003 МПа | Ø32мм | 0,024 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø40мм | 0,155 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø57мм | 0,753 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø63мм | 0,441 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø76мм | 1,961 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø89мм | 12,723 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø100мм | 3,566 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø159мм | 0,375 | Казна МО Каневской район |
| до 0,003 МПа | Ø219мм | 0,037 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø57мм | 0,307 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø89мм | 1,146 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø100мм | 0,108 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø159мм | 2,485 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø219мм | 3,747 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø325мм | 18,913 | АО"Каневскаярайгаз" |
| до 0,006 МПа | Ø57мм | 0,195 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø89мм | 3,193 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø100мм | 6,763 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø159мм | 7,469 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø219мм | 10,293 | Казна МО Каневской район |
| до 0,006 МПа | Ø325мм | 0,218 | Казна МО Каневской район |

3.3. Существующие состояние системы электроснабжения.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Новодеревянковского сельского поселения Каневского района выполнен на основании генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-	технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-	балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-	доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-	надежности работы системы;

-	качество поставляемого ресурса;

-	ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-	даны предложения по реконструкции и модернизации объектов отрасли.

Ресурсоснабжающие организации  Новодеревянковского сельского поселения см. Таблицу№3.3.1.

Таблица№3.3.1

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |  |
| --- | --- | --- |
| Каневские РЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» |  | транспортировка |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к городским электрическим сетям относятся:

-	распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

- распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

Электроснабжение Новодеревянковского сельского поселения осуществляется от подстанций: ПС-110/35/10 кВ «Албаши», ПС-35/10 кВ «Новодеревянковская» и ПС-35/10 кВ «Раздольное». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в Таблице №3.3.2.

Таблица №3.3.2.

| Наименование ПС | Мощность фактич. каждого тр-ра | Энергопотребиели (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техн. состояние (год стр-ва) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС-110/35/10 кВ «Албаши» | 16, 0 МВА | ст. Новодеревянковская х.Албаши | удов. | ст. Новодеревянковская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС-35/10 кВ «Новодеревянковская» | 4,0 МВА | ст. Новодеревянковская | удов. | ст. Новодеревянковская ОАО «Кубаньэнерго» |
| ПС-35/10 кВ «Раздольное» | 2,5 МВА | х. Раздольный | удов. | ст. Новодеревянковская ОАО «Кубаньэнерго» |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 22,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понижающими трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 69 %.

Распределение, передача электроэнергии потребителям Новодеревянковского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Каневскими РЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 319,75 км:

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в Таблице №3.3.3.

Таблица №3.3.3

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) |  | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| ВЛ - 10 кВ | А 35-70 | 163,49 |  | ОАО «Кубаньэнерго |
| ВЛ - 0,4 кВ | А 16-50 | 156,26 |  | ОАО «Кубаньэнерго |

Основные характеристики системы электроснабжения Новодеревянковского сельского поселения приведены в Таблице №3.3.4.

Таблица №3.3.4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 3 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 106 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 22,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 33,1 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 109 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 55,6 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт |  |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. |  |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 104 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 69 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 319,75 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 7,2 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 317,55 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  | 7939 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  | 94 |
| 16.2. | железобетонные |  | 7845 |
| 16.3. | металлические |  | 0 |

Потребителями электрической энергии в Новодеревянковском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Технологические потери электроэнергии в 2010 году составили:

-	в Каневских РЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго» - 14,8 %.

Поставка электроэнергии потребителям Новодеревянковского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2015 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2015 года составила 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Новодеревянковского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Новодеревянковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) нет резерва трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Каневским РЭС приведены в Таблице №3.3.5.

Таблица  №3.3.5.

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |  | Ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2015г. |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,017 | 0,02 | 0,023 | 0,026 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 73,5 | 74,2 | 75,6 | 76,3 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 11,28 | 13,67 | 15,10 | 14,80 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,88 | 0,89 | 0,9 | 0,91 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 сек.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Новодеревянковское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Новодеревянковского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок Новодеревянковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

1. Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

2. Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

3. Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

4. В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации.

Реализация политики энергосбережения на территории Новодеревянковского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии Администрации Краснодарского края «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012–2015 годы»:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - до 15,0 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 16,2 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги - выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - до 20,1 %.

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Новодеревянковского сельского поселения платы за коммунальные услуги по всем критериям, плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов.

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц |
| Газоснабжение | Бесперебойное функционирование |
| Теплоснабжение | Температура и количество теплоносителя должны обеспечить температуру внутри помещений и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социального культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |

5.3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета коммунальных ресурсов представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение. | Электроэнергия. | Газоснабжение. | Отопление и горячее водоснабжение |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2016 | Бюджетные учреждения | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома | - | - | - | - |
| 2017 | Бюджетные учреждения | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома | - | - | - | - |
| 2018-2023 | Бюджетные учреждения | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома | - | - | - | - |
| 2024-2029 | Бюджетные учреждения | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома | - | - | - | - |
| 2030-2035 | Бюджетные учреждения | - | - | - | - |
|  | Многоквартирные дома | - | - | - | - |

*  - в показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а так же формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

5.4. Показатели надежности систем  ресурсоснабжения.

Надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими показателями, предоставленными в таблице 5.4.1

Таблица 5.4.1

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2024-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Количество перерывов в газоснабжении потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительностью более 6 часов вследствие аварии в системе газоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе газоснабжения | - | - | - | - | - | - |

6. Общая программа проектов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения – документ устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло, водоснабжения и водоотведения, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства.

7. Финансовые потребности для реализации программы.

Финансовые потребности для реализации программы необходимы для строительства новых инженерных  систем, а так же для реконструкции существующих коммуникационных систем, стоящих на балансе как администрации сельского поселения так и муниципальных предприятий предоставляемых услуги.

Источниками финансирования программы являются:

-собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления),

-плата за подключение (присоединение),

-бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ

-заемные средства,

- средства фондов ( в т.ч. пенсионных),

-средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии).

8. Организация реализации проекта.

Организаторами реализации проекта являются Администрация Новодеревянковского сельского поселения, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения.

- Организаторы реализации проекта:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

- уточняют затраты по программе мероприятий, а так же механизм реализации программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

- Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, исполнители программы представляют в Администрацию Новодеревянковского сельского поселения сведения о реализации программы.

- Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Новодеревянковского сельского поселения.